| №,п/п | Наименование изделия |
| --- | --- |
| 1 | Насосно-аккумуляторная станция МНЛЗ CTR-KV0*** в составе: - Гидроблок, служащий для управления гидроцилиндрами кантователей, предохранения основного насоса и переключения на резервный насос – 4 шт. - Насосная станция, состоящая из пяти основных мотор-насосных групп и двух групп для наполнения аккумуляторов – 1 шт. - Гидробак, оборудованный системой фильтрации и охлаждения масла, подогревом масла, реле уровня и датчиком температура рабочей жидкости – 1 шт. - Гидроблок, для управления цилиндрами отводящих клетей – 1 шт. - Гидроблок, для управления цилиндрами газорезки – 1 шт. - Гидроблок, для управления цилиндрами подъема промежуточных ковшей – 1 шт. - Аккумуляторная станция, состоящая из 4-х баллонных аккумуляторов, каждый объёмом 55 литров с предохранительным блоком – 2 шт. - Панель оператора для контроля параметров гидросистемы – 1 шт. - Локальный пульт управления, размещаемый в непосредственной близи от станции и предназначенный для аварийной остановки станции и переключения на резервные насосы – 1 шт. |

## Технические параметры

| Объем бака | 3800 литров |
| --- | --- |
| Насос-моторная группа 1 (5 шт.) |  |
| - тип насоса | пластинчатый сдвоенный |
| - номинальная мощность электродвигателя | 18,5 кВт |
| - подача насоса | 200 л/мин + 50 л/мин |
| - рабочее давление (максимальное) | 50 бар (Pmax = 175 бар) |
| Насос-моторная группа 2 (2 шт.) |  |
| - тип насоса | Шестеренный с внешним зацеплением |
| - номинальная мощность электродвигателя | 4,0 кВт |
| - подача насоса | 21 л/мин |
| - рабочее давление (максимальное) | 100 бар (Pmax = 210 бар) |
| Напряжение питания электродвигателя(ей) | 220/380 В – 50 Гц трехфазного тока |
| Частота вращения электродвигателя(ей) | 1450 об/мин |
| Гидроблоки, типоразмер | Ду=25мм |
| Гидроаккумулятор(ы) | баллонные, 55 литров, 8 шт. |
| Теплообменник | Водяной пластинчатый, G1" |
| Тепловая мощность, рассеиваемая теплообменником | расход масла до 150 л/мин, воды - до 80л/мин, теплоотвод 42 кВт при дТ=40С |
| Тонкость фильтрации: напорные фильтры сливные фильтры всасывающие фильтры | : --- 25мкм 90мкм |
| Напряжение питания управляющих и контрольно-измерительных устройств | 24 В пост. тока. |
| Внешнее покрытие | Антикоррозионное, трехслойное, цвет черный RAL 9005 |
| Рекомендуемая рабочая жидкость | Минеральное масло HLP ISO VG46 по DIN 51524 часть 2 |
| Мощность нагревателей | 4х1.0 кВт |
| Минимальный класс чистоты | 9 по NAS 1638, 18/15 по ISO/DIN 4406 |
| Материал уплотнений | NBR (Пербунан) |
| Температура окружающей среды | -20C - +40C |
| Примерные габариты | 5000 × 7000 × 3000 мм |
| Примерный вес | 10000 кг |

## Состав и описание насосно-аккумуляторной станции

Данная насосно-аккумуляторная станция состоит из:

- Гидроблока, служащего для управления гидроцилиндрами кантователей, предохранения основного насоса и переключения на резервный насос – 4 шт.

Примерный вид гидроблока

- Насосная станция, состоящая из пяти основных мотор-насосных групп и двух групп для наполнения аккумуляторов – 1 шт. 
В состав гидравлической станции входят 5 насос-моторные группы, из них 4 рабочие и одна резервная. В насос-моторных группах используются сдвоенные пластинчатые насосы марки DFDP41. Каждый насос соединяется через конусный кронштейн и упругую приводную муфту с электродвигателем и установлен на каркас основания через виброизолирующие опоры.  По аналогии смонтированы насосы шестеренный насосы модели GP для зарядки аккумуляторов.

Примерный вид насосной установки

- Гидробак, оборудованный системой фильтрации и охлаждения масла, подогревом масла, реле уровня и датчиком температура рабочей жидкости – 1 шт.

- Гидроблок, для управления цилиндрами отводящих клетей – 1 шт.

- Гидроблок, для управления цилиндрами газорезки – 1 шт.

- Гидроблок, для управления цилиндрами подъема промежуточных ковшей – 1 шт.

Гидравлические блоки обеспечивают управление движением гидроцилиндров. Каждый цилиндр управляется собственной группой электромагнитных клапанов. В гидравлических блоках не предусмотрены резервные дублирующие распределители, так как данное решение увеличивает стоимость блока в несколько раз за счет применения дополнительных распределителей, служащих для переключения между основными и резервными.

- Аккумуляторная станция, состоящая из 4-х баллонных аккумуляторов, каждый объёмом 55 литров с предохранительным блоком – 2 шт.

В состав аккумуляторных стендов входят 8 шт. баллонных аккумуляторов по 55 литров каждый и 8 шт. предохранительных блоков, применение которых позволяет отключать любой аккумулятор от системы, не останавливая ее, для ремонта или замены.

- Панель оператора для контроля параметров гидросистемы – 1 шт.

- Локальный пульт управления, размещаемый в непосредственной близи от станции и предназначенный для аварийной остановки станции и переключения на резервные насосы – 1 шт.

## Границы поставки

В объем поставки гидросистемы входят:

- Гидроблок, служащий для управления гидроцилиндрами кантователей, предохранения основного насоса и переключения на резервный насос – 4 шт.

- Насосная станция, состоящая из пяти основных мотор-насосных групп и двух групп для наполнения аккумуляторов – 1 шт.

- Гидробак, оборудованный системой фильтрации и охлаждения масла, подогревом масла, реле уровня и датчиком температура рабочей жидкости – 1 шт.

- Гидроблок, для управления цилиндрами отводящих клетей – 1 шт.

- Гидроблок, для управления цилиндрами газорезки – 1 шт.

- Гидроблок, для управления цилиндрами подъема промежуточных ковшей – 1 шт.

- Аккумуляторная станция, состоящая из 4-х баллонных аккумуляторов, каждый объёмом 55 литров с предохранительным блоком – 2 шт.

- Панель оператора для контроля параметров гидросистемы – 1 шт.

- Локальный пульт управления, размещаемый в непосредственной близи от станции и предназначенный для аварийной остановки станции и переключения на резервные насосы – 1 шт.

- Разводка электрических кабелей на гидробаке до клеммной коробки;

- Ответные фитинги;

- Комплект запасных фильтроэлементов и манометров со шлангами для наладки

- Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования у Заказчика;

- Техническая документация – 3 экз.;

- Доставка товара до Заказчика;

- Страховка груза;

- Документы на вывоз товара: декларация на экспорт (CMR), сертификат СТ1, сертификат ГОСТ Р;

- Паспорт сделки;

- Расходы на оформление и использования аккредитива.

В объем поставки гидросистемы НЕ входят:

- Рабочая жидкость;

- Трубопроводы и штуцеры, соединяющие насос-моторные группы и аккумуляторную станцию с гидравлическими блоками и их исполнительными органами;

- Разводка электрических кабелей на гидроблоках, аккумуляторных стендах и насосной станции до клеммной коробки;

- Подключение электропитания к пультам и шкафу управления.